目录

1 前言	2

2 参考文件	2

3 总线相关参数	2

3.1 基本要求	2

3.2 总线自动恢复要求	2

3.3 总线选择要求	3

4 CAN总线数据传送格式	3

4.1 仲裁域定义说明	3

4.2 星载电源管理芯片通信复位指令	5

4.3 星载电源管理芯片读寄存器指令帧	5

4.4 星载电源管理芯片寄存器内容应答帧	6

4.5 星载电源管理芯片写寄存器指令	6

4.6 星载电源管理芯片工作模式调度广播帧（后续CPU软件开发）	7

4.7 星载电源管理芯片蓄电池状态广播（后续CPU软件开发）	7

4.8 星载电源管理芯片遥测轮询帧（后续CPU软件开发）	8

4.9 星载电源管理芯片遥测应答帧（后续CPU软件开发）	8

5 结束语	10

主机与星载电源管理芯片数据约定

- 前言

本文件是主机与星载电源管理芯片通过CAN总线进行数据交换的约定，目的是明确双方的数据接口关系，将作为主机软件编写的重要依据之一。

对于数据排列顺序，同一参数内高bit位在前，低bit位在后；由多个字节组成的参数，均为高字节在前、低字节在后。

- 参考文件

CAN 2.0B协议文件。

- 总线相关参数

  - 基本要求

星载电源管理芯片节点地址（ID7~ ID0）根据芯片管脚CAN_ADDR0、CAN_ADDR1、CAN_ADDR2配置决定。星载电源管理芯片根据节点地址设置滤波参数，只能接收本节点地址数据和广播数据。主要工作参数如下：

（1）物理层和链路层都符合CAN技术规范2.0B。

（2）CAN接口由A、B两条总线组成，通信格式与内容相同，互为备份；

（3）CAN总线通信速率：500kbps；

（4）接收到主机遥测轮询指令后，开始应答时间：0.2ms≤Δt≤2ms；

（5）多帧数据帧之间的时间间隙Δt：0.2ms≤Δt≤0.6ms。

  - 总线自动恢复要求

要求接收节点必须采取措施，保证不对总线产生干扰，具有抵抗总线干扰的能力，并能在严重干扰情况下自动恢复。每个接收节点除采取其他安全性、可靠性措施外，还需针对CAN总线采取以下措施，并作为验收测试项目：

（1）建议分别独立设置A、B总线的接收数据区、接收指针及其他总线状态量，避免两条总线之间的互相干扰的可能；

（2）CAN总线接收缓冲区采取防溢出措施，避免总线异常时，对软件造成灾难性影响；；

（3）如果连续100秒未接收到符合通信协议的正确数据，此时需要重新初始化两条总线的CAN通信模块。

  - 总线选择要求

从节点的应答操作使用的总线与主节点发送数据使用的总线相同；同一包数据只使用一条总线发送。

- CAN总线数据传送格式

  - 仲裁域定义说明

主机和星载电源管理芯片之间采用CAN总线进行轮询和指令通信。CAN总线采用扩展帧格式，帧ID长度均为29位。仲裁域中的IDE（标识符扩展位，IdentifierExtensionBit）应为隐性，即IDE=1B。

星上CAN总线数据约定没有使用远程帧，因此，仲裁域中RTR标识位（远程发送请求位，RemoteTransmissionRequestBit）始终为显性，即RTR=0B。SRR（替代远程请求位， SubstituteRemoteRequestBit）始终为显性，即SRR=0B。

仲裁域定义如下:

| 11bits ID |  |  | SRR 1bit | IDE 1bit | 18bitsID |  |  | RTR 1bit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID28 | ID27~24 | ID23~18 |  |  | ID17~16 | ID15~8 | ID7~0 |  |
| 总线标识 | 信息类型 | 数据类型 | 0 | 1 | 数据类型 | 源设备码 | 目的设备码 | 0 |

注：由于所有的CAN总线通信中SRR、RTR的定义均为显性，IDE始终为隐性，因此，后文仅对仲裁域中的ID进行说明。

1、总线标识：标识CANA、CANB总线上的数据帧。

| 总线标识 | 定义 |
| --- | --- |
| 0 | CANA总线 |
| 1 | CANB总线 |

2、信息类型：信息类型按通信优先级分为多种，定义如下表所示。

| 信息类型 | 发送 | 接收 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 主机 | 星载电源管理芯片 | 通信复位指令帧 |
| 0x02 | 主机 | 星载电源管理芯片 | 读寄存器指令帧 |
| 0x03 | 星载电源管理芯片 | 主机 | 读寄存器应答帧 |
| 0x04 | 主机 | 星载电源管理芯片 | 写寄存器指令帧 |

3、数据类型：是根据针对不同设备不同的通信类型定义的标识，直接与数据包的DT，遥控指令的目标标识有关。星载电源管理芯片所有通信格式的DT定义如下。

| 设备名称 | 数据类型 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 星载电源管理芯片 | 0x1F | 通信复位指令 |
|  | 0x2F | 读寄存器指令 |
|  | 0x3F | 读寄存器应答 |
|  | 0x4F | 写寄存器指令 |
|  | 0x5F | （保留） |
|  | 0x6F | （保留） |
|  | 0x7F | （保留） |
|  | 0x8F | （保留） |
|  | 0x9F | （保留） |
|  | 0xAF | （保留） |
|  | 0xBF | （保留） |
|  | 0xCF | （保留） |
|  | 0xDF | （保留） |
|  | 0xEF | （保留） |
|  | 0xFF | （保留） |

4、源设备码：默认为0x00。

5、目的设备码：能源CAN总线上挂载的各个星载电源管理芯片，其目的设备码由芯片外部管脚CAN_ADDR0、CAN_ADDR1、CAN_ADDR2配置决定。当主机发送广播数据时，目的设备码固定为0xFF。具体定义如下：

| CAN_ADDR0 | CAN_ADDR1 | CAN_ADDR2 | 目的设备码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0xA0 |
| 0 | 0 | 1 | 0xA1 |
| 0 | 1 | 0 | 0xA2 |
| 0 | 1 | 1 | 0xA3 |
| 1 | 0 | 0 | 0xA4 |
| 1 | 0 | 1 | 0xA5 |
| 1 | 1 | 0 | 0xA6 |
| 1 | 1 | 1 | 0xA7 |

  - 星载电源管理芯片通信复位指令

主机通过CAN总线向星载电源管理芯片发送通信复位指令帧格式如下表所示。星载电源管理芯片收到该指令帧后立即对当前CAN总线进行复位。

| 序号 | 仲裁域 |  |  |  |  | 控制域 | 数据域 |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | ID28~24 |  | ID23~16 | ID15~8 | ID7~0 | DLC | DL | DT | W0 | W1 | SUM |  |  |  |  |
| 1 | LT&MT |  | DT | 00 | ADDR | 05 | 02 | 1F | 3C | FF | SUM |  |  |  | Hex |
| 处理方法 | LT | 总线标识，0x00：CANA总线；0x01:CANB总线；长度1bit。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MT | 信息类型，0x01，通信复位指令，长度4bit。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DL | 有效字节数，即W0~W1，共计2个，记为02H； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DT | 数据类型，0x1F，通信复位指令； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wn | 有效数据，固定为0x3CFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sum | 校验和，SUM=(DT+W0+W1)%256； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注1 | 仲裁域第一个字节有效位数为5bit； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注2 | 控制域位宽为6bit，DLC位宽4bit，两个预留位r1，r2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 星载电源管理芯片读寄存器指令

主机通过CAN总线向星载电源管理芯片发送读寄存器指令帧格式如下表所示。

| 序号 | 仲裁域 |  |  |  |  | 控制域 | 数据域 |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | ID28~24 |  | ID23~16 | ID15~8 | ID7~0 | DLC | DL | DT | W0 | W1 | SUM |  |  |  |  |
| 1 | LT&MT |  | DT | 00 | ADDR | 05 | 02 | 2F |  |  | SUM |  |  |  | Hex |
| 处理方法 | LT | 总线标识，0x00：CANA总线；0x01:CANB总线；长度1bit。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MT | 信息类型，0x02，读寄存器命令，长度4bit。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DL | 有效字节数，即W0~W1，共计2个，记为02H； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DT | 数据类型，0x2F，读寄存器命令； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wn | 有效数据，待读寄存器地址：W0-W1； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sum | 校验和，SUM=(DT+W0+W1)%256； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注1 | 仲裁域第一个字节有效位数为5bit； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注2 | 控制域位宽为6bit，DLC位宽4bit，两个预留位r1，r2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 星载电源管理芯片寄存器内容应答

星载电源管理芯片接收到读寄存器指令帧后，发送寄存器内容应答帧格式如下表所示。

| 序号 | 仲裁域 |  |  |  |  | 控制域 | 数据域 |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | ID28~24 |  | ID23~16 | ID15~8 | ID7~0 | DLC | Seq | DL | DT |  |  |  |  |  |  |
|  | LT&MT |  | DT | ADDR | 00 | 08 | 00 | 06 | 3F | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 |  |
|  | LT&MT |  | DT | ADDR | 00 | 03 | 01 | W5 | SUM |  |  |  |  |  |  |
| 处理方法 | LT | 总线标识，0x00：CANA总线；0x01:CANB总线；长度1bit。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MT | 信息类型，0x03,寄存器内容应答,长度4bit。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seq | 帧序号； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DL | 有效字节数，即W0~W5，共计6个，记为06H； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DT | 数据类型，0x3F，寄存器内容应答； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wn | 有效数据，WO-W1为寄存器地址，W2-W5为寄存器内容； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sum | 校验和，SUM=(DT+W0+…+W5)%256； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注1 | 仲裁域第一个字节有效位数为5bit； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注2 | 控制域位宽为6bit，DLC位宽4bit，两个预留位r1，r2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 星载电源管理芯片写寄存器指令

主机通过CAN总线向星载电源管理芯片发送写寄存器指令帧格式如下表所示。

| 序号 | 仲裁域 |  |  |  |  | 控制域 | 数据域 |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | ID28~24 |  | ID23~16 | ID15~8 | ID7~0 | DLC | Seq | DL | DT |  |  |  |  |  |  |
|  | LT&MT |  | DT | 00 | ADDR | 08 | 00 | 06 | 4F | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 |  |
|  | LT&MT |  | DT | 00 | ADDR | 03 | 01 | W5 | SUM |  |  |  |  |  |  |
| 处理方法 | LT | 总线标识，0x00：CANA总线；0x01:CANB总线；长度1bit。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MT | 信息类型，0x04, 写寄存器指令,长度4bit。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seq | 帧序号； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DL | 有效字节数，即W0~W5，共计6个，记为06H； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DT | 数据类型，0x4F，写寄存器指令； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wn | 有效数据，W0-W1为寄存器地址，W2-W5为寄存器内容； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sum | 校验和，SUM=(DT+W0+…+W5)%256； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注1 | 仲裁域第一个字节有效位数为5bit； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注2 | 控制域位宽为6bit，DLC位宽4bit，两个预留位r1，r2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 结束语

双方严格遵守本约定的要求。