| 会 签 |  | 文件属性; 内部; 文件编号. 发行日期; 年 月 日; 文件类型. 保存期限; 15年; 阶段标记; C/Z. 文件版本; 1.0. 产品代号. 文件名称; 电源管理芯片i2c通信协议. 编 写; 张浩. 校 对. 审 核. 标 审. 批 准. 地卫二空间技术(杭州)有限公司. |
| --- | --- | --- |

| 内容摘要： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主题词： |  |  |  |  |
| 参编人员： |  |  |  |  |
| 更 改 栏 | 更改单号 | 更改日期 | 更改人 | 更改办法 |

目录

1	概述	4

2	通信拓扑	4

3	通信协议	4

3.1	通信方式	4

3.2	通信帧格式	4

4	数据类型	5

4.1	通信复位命令	5

4.2	通信中断命令	6

4.3	寄存器读指令	6

4.4	寄存器写指令	6

5	附表1	7

概述

电源管理芯片采用I2C接口与主机进行通信，主机可通过I2C接口读写片内寄存器，完成对芯片工作参数的配置，并获取芯片工作状态。

通信协议

通信方式

（1）通信速率：100Khz

（2）通信时序：采用标准I2C协议

（3）字节及比特传输要求：每个帧传输时，高字节在前，低字节在后；每个字节中，高bit位在前，低bit位在后。

要求

对芯片内部寄存器进行读写操作时，主机首先必须通过目标地址字节对目标设备进行寻址。目标地址字节由7个地址位和一个读/写标识位组成（地址位b7-b4固定为“1001”）。电源管理芯片具备三个地址引脚b2b1b0，地址范围为000-111，一个i2c总线上最多可以挂8个目标设备。

通信帧格式

通信复位帧

芯片内部支持主机通过I2C接口发送通信复位帧，实现对片内I2C通信模块进行复位（复位时间100ms）。

操作步骤

主机发送通信复位帧，步骤如下：

1、发送起始位（S）。

2、发送从机地址（写模式，LSB=0），等待从机ACK。

3、发送复位命令值（0x3CFF），等待从机ACK。

4、发送停止位（P），完成复位操作。

从机收到通信复位帧后，需要进行执行如下操作：产生100ms复位电平，对自身I2C通信模块进行复位。

传输字节说明

Trans_Byte1：7个地址位和一个读/写标识位

Trans_Byte2：复位命令值CMD_rst B1

Trans_Byte3：复位命令值CMD_rst B0

帧格式要求

| 开始 | Trans_Byte1 |  |  | Trans_Byte2 |  | Trans_Byte3 |  | 结束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从机地址7bit | 读/写 | 应答 | 复位命令值B1 | 应答 | 复位命令值B0 | 应答 |  |
| S | 1001b2b1b0 | 0 | ACK | CMD_rst B1 | ACK | CMD_rst B0 | ACK | P |

写寄存器帧

读片内寄存器操作采用I2C标准帧格式，总共传输7个字节。

操作步骤

1. 主设备发送起始位（S）

2. 发送从机地址（写模式，LSB=0）

3. 从机返回应答（ACK）

4. 发送目标寄存器地址

5. 从机返回应答（ACK）

6. 发送要写入的数据字节

7. 从机返回应答（ACK）

8. 主设备发送停止位（P）

传输字节说明

Trans_Byte1：7个地址位和一个读/写标识位

Trans_Byte2：待写寄存器的地址REG_addrB1

Trans_Byte3：待写寄存器的地址REG_addrB0

Trans_Byte4：待写寄存器的数据REG_dataB3

Trans_Byte5：待写寄存器的数据REG_dataB2

Trans_Byte6：待写寄存器的数据REG_dataB1

Trans_Byte7：待写寄存器的数据REG_dataB0

帧格式要求

| 开始 | Trans_Byte1 |  |  | Trans_Byte2 |  | Trans_Byte3 |  | Trans_Byte4 |  | Trans_Byte5 |  | Trans_Byte6 |  | Trans_Byte7 |  | 结束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从机地址7bit | 读/写 | 应答 | 寄存器地址 b15-b8 | 应答 | 寄存器地址 b7-b0 | 应答 | 寄存器内容 b31-b25 | 应答 | 寄存器内容 b24-b16 | 应答 | 寄存器内容 b16-b8 | 应答 | 寄存器内容 b7-b0 | 应答 |  |
| S | 1001b2b1b0 | 0 | ACK | REG_addr B1 | ACK | REG_addr B0 | ACK | REG_data B3 | ACK | REG_data B2 | ACK | REG_data B1 | ACK | REG_data B0 | ACK | P |

|  | 表示主机数据 |
| --- | --- |
|  | 表示从机数据 |

读寄存器帧

读片内寄存器操作分成两步，当主设备需要读取寄存器时，通常需要先写入寄存器地址，然后再发起读操作，为复合帧格式，总共传输8个字节。

操作步骤

1. 主设备发送起始位（S）

2. 发送从机地址（写模式，LSB=0）

3. 从机应答（ACK）

4. 发送寄存器地址

5. 从机应答（ACK）

6. 主设备发送重复起始位（Sr）（无需释放总线，直接切换为主设备读取模式，避免总线冲突，提高效率）

7. 发送从机地址（读模式，LSB=1）

8. 从机应答（ACK）

9. 主设备读取数据字节

10. 主设备发送非应答（NACK）(主设备在读取最后一个字节时发送NACK，否则持续ACK以触发芯片递增地址)

11. 主设备发送停止位（P）

传输字节说明

Trans_Byte1：7个地址位和一个写标识位

Trans_Byte2：待读寄存器的地址REG_addrB1

Trans_Byte3：待读寄存器的地址REG_addrB0

Trans_Byte4：7个地址位和一个读标识位

Trans_Byte5：从机返回的寄存器数据REG_dataB3

Trans_Byte6：从机返回的寄存器数据REG_dataB2

Trans_Byte7：从机返回的寄存器数据REG_dataB1

Trans_Byte8：从机返回的寄存器数据REG_dataB0

帧格式要求

|  | Trans_Byte1 |  |  | Trans_Byte2 |  | Trans_Byte3 |  |  | Trans_Byte4 |  |  | Trans_Byte5 |  | Trans_Byte6 |  | Trans_Byte7 |  | Trans_Byte8 |  | 结束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从机地址7bit | 读/写 | 应答 | 寄存器地址 b15-b8 | 应答 | 寄存器地址 b7-b0 | 应答 | 重复开始 | 从机地址7bit | 读/写 | 应答 | 寄存器内容 b31-b25 | 应答 | 寄存器内容 b24-b16 | 应答 | 寄存器内容 b16-b8 | 应答 | 寄存器内容 b7-b0 | 应答 |  |
| S | 1001b2b1b0 | 0 | ACK | REG_addr B1 | ACK | REG_addr B0 | ACK | Sr | 1001b2b1b0 | 1 | ACK | REG_data B3 | ACK | REG_data B2 | ACK | REG_data B1 | ACK | REG_data B0 | NACK | P |

|  | 表示主机数据 |
| --- | --- |
|  | 表示从机数据 |