| 会 签 |  | 文件属性; 内部; 文件编号. 发行日期; 年 月 日; 文件类型. 保存期限; 15年; 阶段标记; C/Z. 文件版本; 1.0. 产品代号. 文件名称; 电源管理芯片UART通信协议. 编 写; 张浩. 校 对. 审 核. 标 审. 批 准. 地卫二空间技术(杭州)有限公司. |
| --- | --- | --- |

| 内容摘要： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主题词： |  |  |  |  |
| 参编人员： |  |  |  |  |
| 更 改 栏 | 更改单号 | 更改日期 | 更改人 | 更改办法 |

目录

1	概述	4

2	通信拓扑	4

3	通信协议	4

3.1	通信方式	4

3.2	通信帧格式	4

4	数据类型	5

4.1	通信复位命令	5

4.2	通信中断命令	6

4.3	寄存器读指令	6

4.4	寄存器写指令	6

5	附表1	7

概述

通信拓扑

通信协议

通信方式

通信方式采用UART协议，数据位低位在前，高位在后。多字节数据高字节在前，低字节在后。UART通信协议参数如下：

波特率：115200bps

数据位：8bit

起始位：1bit

停止位：2bit

校验位：无

通信帧格式

数字电源主控SOC与主机通信采用固定数据帧格式进行通信，通信格式如下：

表2通信帧格式

| 编号 | 项目 | 长度 | 内容 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 帧头 | 2 | 标识数据帧头，固定为D28C |  |  |
|  | 数据源头 | 1 | 标识数据源 |  |  |
|  | 数据终端 | 1 | 标识数据目的地 |  |  |
|  | 信道预留 | 7 | 默认为FF |  |  |
|  | 数据类型标识 | 2 | 标识通信数据类型 |  |  |
|  | 数据类型预留 | 1 | 默认为FF |  |  |
|  | 有效数据长度 | 2 | 标识数据字段长度，范围0~FFFF |  |  |
|  | 有效数据域 | N | 有效数据内容 |  |  |
|  | 校验 | 2 | 针对有效数据内容进行CRC16校验 |  |  |

以下针对上表中字段进行说明：

1、帧头：固定为D28C。

2、数据源头：标识本数据帧的数据来源，固定为0x00。

3、数据终端：标识本数据帧的数据终端，固定为0x0A。

4、信道预留：通信保留字节。

5、数据类型标识：标识当前有效数据的类型。

6、数据类型预留：通信保留字节。

7、数据长度：指数据字段长度。若无数据则填0。

8、有效数据域：有效数据字段。

9、校验：校验采用CRC16校验，只针对数据字段进行校验。校验模型如下：

CRC-16/CCITT-FALSE

通信数据类型

| 编号 | 数据类型标识码（HEX） | 数据类型名称 | 有效数据长度 | 数据源头 | 数据终端 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0000 | 通信复位命令 | 2 | 主机 | 数字电源主控SOC |  |
| 2 | 0005 | 预留 |  |  |  |  |
| 3 | 000A | 内部寄存器读命令 | 2 | 主机 | 数字电源主控SOC |  |
| 4 | 000F | 内部寄存器写命令 | 6 | 主机 | 数字电源主控SOC |  |
| 5 | 0014 | 内部寄存器数据返回 | 6 | 数字电源主控SOC | 主机 |  |
| 6 | 0019 | 预留 |  |  |  |  |
| 7 | 001E | 预留 |  |  |  |  |
| 8 | 0023 | 预留 |  |  |  |  |
| 9 | 0028 | 预留 |  |  |  |  |

通信复位命令

| 字节序号 | 字节长度 | 字节定义（HEX） | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W0-W1 | 2 | D28C | 帧头 |  |
| W2 | 1 | 00 | 数据源头 |  |
| W3 | 1 | 0A | 数据终端 |  |
| W4-W10 | 7 | FFFFFFFFFFFFFF | 信道预留 |  |
| W11-W12 | 2 | 0000 | 数据类型标识 |  |
| W13 | 1 | FF | 数据类型预留 |  |
| W14-W15 | 2 | 0002 | 有效数据长度 |  |
| W16-W17 | 2 | 3CFF | 有效数据内容，复位命令 |  |
| W18-W19 | 2 | XXXX | 针对有效数据内容的CRC16 |  |
| 备注 | 1、该命令发送后，等待10ms再发送其他通信帧。 |  |  |  |

寄存器读指令

1、主机发送寄存器读命令

| 字节序号 | 字节长度 | 字节定义（HEX） | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W0-W1 | 2 | D28C | 帧头 |  |
| W2 | 1 | 00 | 数据源头 |  |
| W3 | 1 | 0A | 数据终端 |  |
| W4-W10 | 7 | FFFFFFFFFFFFFF | 信道预留 |  |
| W11-W12 | 2 | 000A | 数据类型标识 |  |
| W13 | 1 | FF | 数据类型预留 |  |
| W14-W15 | 2 | 0002 | 有效数据长度 |  |
| W16-W17 | 2 | / | 有效数据内容： W16-W17：待读寄存器的地址0x0000-0xFFFF |  |
| W18-W19 | 2 | XXXX | CRC16 |  |
| 备注 | 任何对不可读寄存器地址的读命令，都将被忽略。 |  |  |  |

寄存器地址及寄存器内容，参见相关文件。

2、从机回复寄存器数据

| 字节序号 | 字节长度 | 字节定义（HEX） | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W0-W1 | 2 | D28C | 帧头 |  |
| W2 | 1 | 0A | 数据源头 |  |
| W3 | 1 | 00 | 数据终端 |  |
| W4-W10 | 7 | FFFFFFFFFFFFFF | 信道预留 |  |
| W11-W12 | 2 | 0014 | 数据类型标识 |  |
| W13 | 1 | FF | 数据类型预留 |  |
| W14-W15 | 2 | 0006 | 有效数据长度 |  |
| W16-W21 | 6 | / | 有效数据内容： W16-W17：待读寄存器的地址0x0000-0xFFFF W18-W21：待读寄存器的数据 0x00000000-0xFFFFFFFF |  |
| W22-W23 | 2 | XXXX | CRC16 |  |
| 备注 | 从机需要收到读寄存器命令0.5ms内返回寄存器数据帧 |  |  |  |

寄存器写指令

| 字节序号 | 字节长度 | 字节定义（HEX） | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W0-W1 | 2 | D28C | 帧头 |  |
| W2 | 1 | 00 | 数据源头 |  |
| W3 | 1 | 0A | 数据终端 |  |
| W4-W10 | 7 | FFFFFFFFFFFFFF | 信道预留 |  |
| W11-W12 | 2 | 000F | 数据类型标识 |  |
| W13 | 1 | FF | 数据类型预留 |  |
| W14-W15 | 2 | 0006 | 有效数据长度 |  |
| W16-W21 | 6 | / | 有效数据内容： W16-W17：待写寄存器的地址0x0000-0xFFFF W18-W21：待写寄存器的数据 0x00000000-0xFFFFFFFF |  |
| W22-W23 | 2 | XXXX | CRC16 |  |
| 备注 | 任何对只读寄存器的写命令，都将被忽略。 |  |  |  |

寄存器地址及寄存器内容，参见相关文件。